乐山市妇幼保健院

污水处理站运维服务调研清单

- 一、日常运维管理

- 全面负责乐山市妇幼保健院污水系统设备的运行、管理、维护、维修、检测及数据记录。

- 主要污水处理设备清单

| 序号 | 设备名称 | 设备数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电控柜 | 1 |
| 2 | 回旋式风机 | 2 |
| 3 | 次氯酸钠投加设备 | 2 |
| 4 | PAC投加装置 | 1 |
| 5 | 提升泵 | 8 |
| 6 | 电子计量泵 | 2 |
| 7 | 加药溶解桶500L | 1 |
| 8 | 小型电控柜 | 1 |

- 建立、建全设备档案，收集、整理和完善技术资料。

- 二、 药剂与安全管理
 （一）本项目污水消毒药剂（次氯酸）由供应商提供，并负责搬运、储存、使用以及相关设备的运行操作。
 （二）对药剂各环节的安全管理负总责，现场设置规范的安全警示标识及操作规程标牌。
 （三）本项目污水处理用活性污泥由供应商提供，并负责搬运、使用以及维护。
  三、证照管理服务
 （1）配合医院申领排污许可证，并根据需要对排污许可证进行变更、延续等。
 （2）负责排污许可证年度执行报告等系统填报以及相关台账管理工作。（如全国污染源监测信息平台、地方环保监管系统等）

- 有组织废气检测点位及监测项目

| 监测位置 | 监测污染物 | 采样方法及个数 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站废气排放口 | 臭气浓度、氨、硫化氢 | 非连续采样至少3个 | 1次/季度 |
| 燃气锅炉1#锅炉排气管道排口 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度 | 非连续采样至少3个 | 1次/季度 |
| 燃气锅炉2#锅炉排气管道排口 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度 | 非连续采样至少3个 | 1次/季度 |

②无组织废气监测点位及监测项目

| 监测位置 | 监测污染物 | 采样方法及个数 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站周界 | 氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷、氯 | 非连续采样至少4个 | 1次/季度 |

③废水污染物监测点位及监测项目

| 监测位置 | 监测污染物 | 采样方法及个数 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合污水排放口 | PH值 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 1次/季度 |
|  | 悬浮物 |  | 1次/周 |
|  | BODs |  | 1次/季度 |
|  | 化学需氧量 |  | 1次/周 |
|  | 阴离子表面活性剂 |  | 1次/季度 |
|  | 总磷（以P计） |  | 1次/季度 |
|  | 石油类 |  | 1次/季度 |
|  | 动植物油 |  | 1次/季度 |
|  | 挥发酚 |  | 1次/季度 |
|  | 总氰化物 |  | 1次/季度 |
|  | 粪大肠菌群数！（MPN/L） |  | 1次/月 |
|  | 氨氮 |  | 1次/季度 |
|  | 总余氯 |  | 1次/季度 |
|  | 沙门氏菌 |  | 1次/季度 |
|  | 志贺氏菌 |  | 1次/季度 |

④噪声监测点位及监测项目

| 监测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 边界外东面1m处 | 昼间、夜间噪音 | 1次/年 |
| 边界外南面1m处 | 昼间、夜间噪音 |  |
| 边界外西面1m处 | 昼间、夜间噪音 |  |
| 边界外北面1m处 | 昼间、夜间噪音 |  |

四、根据以上设备及要求进行报价。